Утверждена:

Решением № 6 от 13.02.2013г.

очередной 35-ой сессии

Кубовинского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2013- 2020  годы

с.Кубовая

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………….. - 1. Паспорт программы……………………………………………………………… - 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры. Краткая характеристика муниципального образования существующего…….. - Территория……………………………………………………………………........... 2.2. Климат……………………………………………………………………………….. - Население……………………………………………………………………………. 2.4.Жилищный фонд……………………………………………………………………. 2, 2.5.Система электроснабжения Кубовинского сельсовета 2.6.Система теплоснабжения Кубовинского сельсовета 2.7.Система водоснабжения Кубовинского сельсовета 2.8. Система водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов Кубовинского сельсовета 2.9 Система газоснабжения Кубовинского сельсовета 2.10. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Кубовинского сельсовета - 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………………………………… 3.1.Демография и уровень жизни населения …………………………………….. 3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 3.3.Экономическая политика…………………………… 3.4.Цели и задачи социально-экономического развития Кубовинского сельсовета 3. 3.5.Перспективы развития системы теплоснабжения……………………………… 3.6.Перспективы развития системы водоснабжения……………………………… 3.7. Перспектива развития системы водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов. 3. 3.8.Перспективы развития газоснабжения………………………………………… 3.9. Перспектива развития системы вывоза твердых бытовых отходов. - 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры……………… - 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………………………………… - 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…. 6.1. Расчет критериев доступности………………………………………………… 6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы…………………… 6.3. Источники инвестиций мероприятий программы ………………………… 7. Управление программой………………………………………………………….. | 3 4 7 7 7 8 9 10 10 11 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 32 35 35 36 37 39 |
| --- | --- |

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кубовинского сельсовета на 2013-2020 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Кубовинского  сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  водоотведение), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Кубовинского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Кубовинского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кубовинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Кубовинского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кубовинского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кубовинского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2013- 2020  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кубовинского сельсовета на 2013-2020гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | администрация Кубовинского сельсовета |
| Разработчики программы | администрация Кубовинского сельсовета; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинская», МУП ЖКХ «Сосновская» |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2. Улучшение экологической ситуации. 3. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 4. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 5. Повышение качества оказываемых услуг. 6. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде. 7. Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 8. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. |
| Задачи Программы | 1. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 2. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 3. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 6. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 7. Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. 7. Снижение на 15 % расходов бюджета сельсовета за потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, холодную воду организациями муниципальной бюджетной сферы; Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребленных в жилищном фонде |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2020 гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 258411,8 тыс.руб.: 2013г. – 35572,8 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации, программу «Чистая вода» Кубовинского на 2013 год); 2014г. – 64850,0 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации, программу «Чистая вода» Кубовинского сельсовета на 2014 год); 2015г. – 79600,0 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации, программу «Чистая вода» Кубовинского сельсовета на 2015 год»); 2016г. – 33000,0 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации, программу «Чистая вода» Кубовинского сельсовета на 2016 год); 2017г. – 21000,0 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации Кубовинского сельсовета на 2017 год); 2018-2020г. – 24389,0 тысяч рублей (денежные средства, включенные в программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программу газификации Кубовинского сельсовета на 2018-2020 годы); |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. |

# 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Кубовинский сельсовет был образован в 1923 году.

Территория поселения общей площадью 33851 кв. км расположена в северной части Новосибирской области на расстоянии 30 км от областного центра г.Новосибирска, в 30 км от районного центра и в 17 км от ближайшей железнодорожной станции Иня- Восточная. Протяженность поселения с севера на юг составляет 30 км и с запада на восток-13 км.

На его территории расположено 8 населенных пунктов.     Крупными селами являются – с.Кубовая, п.Степной, п. Красный Яр, п.Сосновка.; малые поселки - п.Седова Заимка, п.Бибиха, п.Зелёный Мыс, п.Ломовская Дача.

Общая площадь земельного фонда составляет 33851 га., из них приусадебные участки составляют 809,37 га. Площадь лесного фонда составляет 21369,7 га.

2.2.Климат

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -53 С° (в январе), абсолютный максимум +38 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней.

Среднемноголетнее количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае–июне годового количества осадков, среднемноголетнее испарение с суши -375мм, с поверхности водоемов -750 мм. Июнь  – самый светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня, наибольшая -126 дней, наименьшая -70 дней

  - Население

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития области. За период 2009-2012 годы численность населения уменьшилась на 0,144 тысяч человек.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Численность населения (чел.) | 4588 | 4678 | 4675 | 4531 |
| 2. Доля в численности населения МО (%) | 4,05 | 4,1 | 4,02 | 3,8 |
| 3. Коэффициент миграционного прироста (чел на 10000 чел. населения) | +2 | +2,67 | +2,9 | +3,2 |
| 4. Коэффициент естественного прироста (чел на 10000 чел. населения) | -0,2 | -0,23 | -0,2 | -0,06 |

Однако в 2012 году наблюдается  рост  абсолютного числа, родившихся к 2009 году. В  2010  году  рождено- 51  человек, в  2011  году- 51  человек ,в 2012 году-56 человек.

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Возрастная структура населения за последние два года не претерпела значительных изменений:

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Структура населения, % городское сельское | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.Возрастная структура населения (%): - моложе 16 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 12,8 57,8 29,4 | 12,1 58,5 29,4 | 12,6 57,5 29,9 | 15,7 52,2 32,1 |
| 3. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на одного трудоспособного) | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,30 |
| 4. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 5. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,7 | 0,7 | 0,73 | 0,9 |

Возрастная структура населения за последние четыре года   претерпела незначительные изменения: доля населения в трудоспособном возрасте составила в 2009г. 57,8% от общей численности населения, а в 2012г. 52,2%, моложе трудоспособного возраста – 12,8% в 2009г., и 15,7% в 2012г. Средний возраст населения составляет 36 лет.

Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль.

2.3.Жилищный фонд

В поселении Кубовинского сельсовета  на конец  2012 года жилищный фонд составил  61,8 тыс. кв. метров общей площади.

Муниципальный жилой фонд составил 9,22 тыс. кв. м .

В среднем на одного жителя приходится 13,9 кв. метра площади.   Степень износа жилых домов  составляет 60,2%.  Жилой фонд непригодный для постоянного проживания составляет 2,0 тыс. м2.

## Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы

## 2.5. Системы электроснабжения Кубовинского сельсовета

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются специализированные предприятия:  МУП ДЕЗ ЖКХ  «Кубовинская», МУП ЖКХ «Сосновская», которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Электроснабжение осуществляется от ЗАО РЭС.

Электроэнергия  распределяется через трансформаторные подстанции ТП4-М, запитанных по радиальным и воздушным линиям. Линии выполнены, в основном, проводами марки А-75 сечением 75 мм2 на деревянных опорах с ж/6 приставками.

В настоящее время в системе электроснабжения существует следующая проблема: изношенность деревянных опор.

2.6 Система  теплоснабжения Кубовинского сельсовета

На территории поселения функционирует 7 котельных, установленной мощностью 17,3 МВт, все находятся в муниципальной собственности.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся в муниципальной собственности, составляет 9,1 км. В том числе: п. Красный Яр-4,3 км., с.Кубовая- 0,35 км., п.Степной – 0,3 км., п. Сосновка – 4,15 км.

Вид топлива – Уголь, газ. Резервное топливо на газовой котельной – дизельное топливо.

Инженерные сети в основном прослужили более 30 лет. Степень износа основных фондов котельных составляет – 84 %.

- Источники тепла:

Производственно-отопительная котельная с. Кубовая состоит из 2 водогрейных котлов КВ-0,25 и КВ-0,3 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 0,55 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 620 Гкал. Основным видом топлива  является уголь. Потребность угля в год -  200 тн.

Производственно-отопительная котельная п. Степной состоит из 2 водогрейных котлов КВ-0,25 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 0,5 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 520 Гкал. Основным видом топлива   является уголь. Потребность угля в год -  170 тн.

Производственно-отопительная котельная п. Сосновка состоит из 3 водогрейных котлов КВ-1,0 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 2,05 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 7186 Гкал. Основным видом топлива   является уголь. Потребность угля в год -  2350 тн.

Производственно-отопительная котельная п. Красный Яр состоит из 2 газовых котлов RIELO2500 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной  5.0 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 16520 Гкал. Основным видом топлива   является природный газ. Потребность газа в год -  3700 тыс. м3.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим организациям  устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2012 году тариф  на производство тепловой энергии составил: МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» - 1253,50 руб./Гкал., МУП ЖКХ «Сосновская» - 1567,50 руб./Гкал.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

- Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1967 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 9100 метра.  Средний диаметр труб -125 мм.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 24850 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ  тепловых сетей составляет свыше 80 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 4 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 8 час.

2.7 Система водоснабжения Кубовинского сельсовета

В настоящее время действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 7 скважин, глубина которых находится в промежутке от 19 до 110 м, с общим водоотбором 1784 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 18,8 км., в том числе п.Красный Яр – 7,9  км., с.Кубовая – 1,3 км., п. Степной – 2,1 км., п.Сосновка – 7,5 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

Расход водопотребления жилым фондом составляет 480 куб.м./сутки.

Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 53 куб.м./сутки.

Характеристика существующих скважин

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Кубовая | МО | 1 | 110 | Дизель | 2012 | Население соцсфера | 200 | ЭЦВ-6-10-110 |
| 2 | п. Сосновка | МО | 1 | 22 | Нет | 1989 | Население соцсфера | 192 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 3 | п. Сосновка | МО | 2 | 40 | Нет | 1971 | Население соцсфера | 360 | ЭЦВ-6-16-75 |
| 4 | п. Сосновка | МО | 10 | 26 | Нет | 1978 | Население соцсфера | 240 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 5 | п. Сосновка | МО | 11 | 19 | Нет | 1989 | Население соцсфера | 144 | ЭЦВ-6-6,3-85 |
| 6 | п. Сосновка | МО | 6 | 24 | Нет | 1970 | Население соцсфера | 360 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 7 | п. Степной | МО | 8 | 25 | Нет | 1987 | Население соцсфера | 288 | ЭЦВ-6-10-80 |

Система водоснабжения - это 7  водозаборных поземных скважины  общей производительностью 1784 куб. м. в сутки, 4 водонапорные башни, протяженность водопровода – 18,8 км. В 2012 заменено 150 п.м.  водопровода общей стоимостью 450 тыс.руб.,  на трех скважинах установлены приборы учета холодной воды, приборов учета нет- на  котельных, жилых домах и прочих потребителей. Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.

Большие проблемы с водоснабжением улицам -  нет централизованного водоснабжения,  население  пользуется водой из самостоятельно  пробуренных  скважин.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная модернизация системы водоснабжения.

Основными потребителями являются:

- бюджетные организации – 6,0 тыс. куб.м,

- хозрасчетные организации – 13,4 тыс.куб.м,

- население – 174,0 тыс. куб.м.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход воды на собственные технологические нужды определен на основании технических характеристик оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

Инженерные сети в основном прослужили более 30 лет. Степень износа основных фондов составляет:

- водопроводных и тепловых сетей – 84 ,2%,

- централизованной канализации – 60,1 %.

Основная проблема возникла в связи с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Снижение надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышение текущих расходов на их содержание. Решение неотложных проблем развития жилищной сферы требует значительных инвестиций.

Недостаточность бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса в целях реализации адресных программ капитального ремонта и развития привело к резкому увеличению износа основных фондов. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется, во-первых, высоким уровнем износа, во-вторых, высокой аварийностью, в-третьих, низким коэффициентом полезного действия мощностей и, наконец, большими потерями энергоносителей.

Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит. Потребности в увеличении объёма жилищно-коммунальных услуг с вводом  индивидуальных домов постоянно возрастают, а производственная база  предприятий ЖКХ не расширяется, парк авто–тракторной техники обновляется медленно. (Увеличивается дефицит электро – водоснабжения как населения, так и предприятий и организаций.).

При возрастающей энерговооружённости населения, предприятий и организаций увеличивается дефицит электро, водоснабжении.

Несмотря, что на территории полным ходом идет газификация населенных пунктов, проблема газификации все-таки остается. Необходимо строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а также дополнительное финансирование.

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов – 80 % и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг. Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги. Рост издержек производства предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине изношенности автомобильного и  тракторного парка. Практически вся специализированная техника отработала свой нормативный срок эксплуатации. Расходы на устранение аварийных выходов из строя техники, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат. Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит. Нет автономного электроснабжения предприятий ЖКХ.

2.8 Система водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов Кубовинского сельсовета

Система водоотведения Кубовинского сельсовета представлена канализационными сетями  протяженностью 2,43 км. в п. Красный Яр. К системе водоотведения подключены жилой фонд и организации п. Красный Яр.

Канализационные сети введены в эксплуатацию с1965 по 1996гг. Выполнены на глубине от 1,5 до 5,0 м из асбетоцементных и железобетонных труб диаметром от 100 до 300 мм. Нуждается в замене 1,0 км. канализационных сетей.

Канализационные стоки принимаются очистными сооружениями, принадлежащими ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» на основании договора на прием сточных вод.

Основной проблемой системы водоотведения является 100% изношенность участка трубопровода канализации, который непригоден для бесперебойного и надежного водоотведения от потребителей.

В других населенных пунктах Кубовинского сельсовета отсутствует система водоотведения. Сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Откачка  из выгребных ям производится  специализированным автомобилем, обслуживаемым МУП ЖКХ «Сосновская», а также привлеченным транспортом.

Основной проблемой является нехватка специализированного транспорта для откачки сточных вод из выгребных ям.

2.9 Система газоснабжения Кубовинского сельсовета

Из восьми населенных пунктов Станционного сельсовета газифицирован только п. Красный яр, где находится газовая котельная, отапливающая жилой фонд общей площадью 37300 м.кв., бюджетные организации и прочие объекты. Также 484 индивидуальных дома подключены к системе газоснабжения п. Красный Яр

Несмотря, что на территории полным ходом идет газификация населенных пунктов, проблема газификации все-таки остается. Необходимо строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а также дополнительное финансирование.

2.10. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Кубовинского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории Кубовинского сельсовета  сбор и вывоз твердых бытовых отходов производится специальным автомобилем- мусоровозом на шасси ЗИЛ-432932 по графику непосредственно отдомов. ТБО принимаются  на полигон по приему отходов на основании договора об оказании услуг с ООО «НовосибВторРесурс».

Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

-      содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  нехватка специализированной техники, предназначенной для вывоза ТБО и мусора.

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография  и уровень жизни населения

Цель – увеличение численности населения Кубовинского сельсовета, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей муниципального образования, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг.

Задачи:

- создание условий по повышению рождаемости, улучшению репродуктивного здоровья населения, в первую очередь женщин и новорожденных;

- создание для жителей муниципального образования условий для эффективной трудовой занятости и развития предпринимательской инициативы;

- создание условий для роста среднедушевых доходов населения на основе роста экономики и повышения заработной платы работников, как основной составляющей доходов;

- создание условий для повышения размера минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, повышение уровня средней заработной платы работников;

- увеличение адресной социальной помощи;

- обновление фондов социальной сферы;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищенных семей.

- развитие системы социального обслуживания семьи и детей;

- развитие системы социальной защиты пожилых граждан и инвалидов.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию пространственного развития Кубовинского сельсовета расчётная численность населения составит около 4750 человек к 2021 г. Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения в течение расчётного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетными направлениями решения проблем в области ЖКХ следует считать:

- разработку и осуществление мер по сокращению издержек ЖКХ и переводу отрасли на безубыточное функционирование;

- создание и внедрение новых технологий производства, эффективных строительных материалов и изделий, способствующих экономии энергетических ресурсов, как при строительстве, так и при эксплуатации объектов ЖКХ;

- установку приборов учета энергоресурсов;

- разработку методов и технических средств повышения надежности и устойчивости объектов ЖКХ, особенно в осенне-зимний период; разработку и освоение новых ресурсосберегающих и экологически безопасных видов коммунальной техники, оборудования и технологий;

- создание и внедрение новых технологий и средств комплексной механизации при эксплуатации объектов ЖКХ, создание автоматизированных систем управления; совершенствование существующих и разработку новых методов и средств зашиты подземных сооружений от коррозии; создание и внедрение систем прогрессивных технико-экономических норм и нормативов и соответствующих тарифов;

- привлечение собственников жилья к управлению многоквартирными домами;

- создание благоприятных условий для работы ТСЖ;

- участие в программах капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ;

- участие в программах модернизации систем коммунального комплекса с помощью Фонда модернизации НСО;

- привлечение малого бизнеса в сферу управления коммунальным  хозяйством на условиях концессионных соглашений на долгосрочной основе.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Объём убыли ветхого и аварийного жилого фонда определён состоянием жилого фонда и составит на первую очередь строительства 0,6 тыс. кв. м. общей площади.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 2,0  тыс. кв.м. общей площади на первую очередь и 4,5 тыс. кв. м. к 2031 г.

3.3. Экономическая политика

Главной целью в экономической сфере является создание условий для развития основных отраслей промышленности Кубовинского сельсовета, новых производств, прежде всего за счет внедрения прогрессивных наукоемких технологий, производства конкурентоспособной продукции; развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства; повышение качества услуг ЖКХ, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда; создание условий для эффективного развития современных средств связи; развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Цели и задачи социально-экономического развития Кубовинского сельсовета

На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за период 2008-2011 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития Кубовинского сельсовета на среднесрочную перспективу – обеспечение повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе устойчивого темпа экономического роста.

Основные задачи социально-экономической политики на среднесрочную перспективу:

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы  на основе роста производительности труда;

- повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

- качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), обеспечение доступности социальных услуг для населения;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

- содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

- создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной  продукции;

-  оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

- обеспечение устойчивого развития ЖКХ  муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

- создание условий для эффективного развития современных средств связи;

- развитие торговли и общественного питания,  обеспечение территориальной доступности социально необходимых видов услуг, повышение уровня обслуживания населения;

- укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

- совершенствование  взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.5 Перспективы развития системы теплоснабжения.

В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабжения предусмотрено строительство газовой модульной котельной  в п. Сосновка . Проектами предусматривается строительство здания котельной модульного типа с наружными стенами из трехслойных металлических стеновых панелей с минераловатным утеплителем, установка резервуара запаса аварийного топлива, строительство автомобильных дорог для подъезда автотранспорта к зданию котельной и складу резервного топлива. Предусматривается установка двух газовых котлов (1 рабочий и 1 резервный) суммарной мощностью 1,7 МВт (1,45 Гкал/час) с горелками, работающими на природном газе и дизельном топливе, установка  пластинчатых теплообменников, циркуляционных насосов, регулирующих клапанов. Подпитка сетевого и котлового контуров будет осуществляться от  поселкового водопровода, для смягчения исходной воды предусматривается автоматизированная химводоподготовка. В качестве резервного источника  электроснабжения предусматривается установка дизель-генератора. Проектом предусмотрено автоматизированная система управления производственными процессами получения тепловой и электрической энергии без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Будет осуществляться учет теплоэнергии, отпускаемой с котельной и учет расхода холодной воды на нужды котельной. Также запроектирована охранная и пожарная сигнализация здания котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт котельной в соответствии с нормативами и требованиями пожарной безопасности. Предусмотрено строительство теплотрассы Ду=159 в двухтрубном исполнении протяженностью 0,48 км.

3.6. Перспектива развития системы водоснабжения.

Водоснабжение питьевой водой на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  осуществляется путем поднятия воды из артезианских скважин, расположенных на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения поступает потребителям.

Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения в с. Кубовая и п. Красный Яр составляет более 30 лет, износ ОС системы водоснабжения  – 100 %  (по состоянию на 01.01.2013 г.).

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения МО Кубовинского сельсовета определено, что участки водопровода  в с. Кубовое, п. Красный Яр находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017гг., планируется реконструкция водопровода на территории Кубовинского сельсовета. Согласно проектной документации на реконструкцию водопровода в с. Кубовое, п. Красный Яр Кубовинского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   реконструкция водопровода будет осуществлена следующим образом:

сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø110  по ГОСТ 18599-01; монтаж полиэтиленовых труб будет осуществляться согласно СП40-102-200;. фланцевые соединения в грунте планируется залить  холодной битумной мастикой; водопроводные колодцы на сети запроектированы в соответствии с т.п.901-09-11.84 из сборного железобетона; предусматривается наличие пожарных гидрантов (расход воды на тушение пожара – 10,0 л/с).

Общая протяженность сетей (реконструируемых)  - 6,9  км.

Для повышения надежности и качества  предоставляемых услуг (питьевая вода)  запланировано устройство водозаборных скважин с павильоном и зоной санитарной охраны в п.Сосновке и п.Красный Яр (для учета вырабатываемого ресурса (воды) планируется  установка прибора  учета на водозаборной скважине; для повышения энергоэффективности производства запланировано оснащение водозаборной скважины  прибором  частотного регулирования).

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Предусматривается  реконструкция трассы горячего водоснабжения в п.Красный  Яр протяженностью 4,3 км., также Трассы холодного водоснабжения в п.Сосновка протяженностью 10 км. И в п.Степное протяженностью 2 км.

3.7. Перспектива развития системы водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов.

Основной проблемой существующей системы водоотведения является изношенность канализационных сетей.  Новое строительство канализационных сетей до 2020 года не предусмотрено.

Планируется приобретение автомобиля по откачке сточный вод, что позволит улучшить качество предоставляемой услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, а также отказаться от услуг привлеченного транспорта.

3.8.  Перспективы развития газоснабжения.

Строительство системы газоснабжения определено программой «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» и утвержденным проектом «Схема газоснабжения п. Сосновка Новосибирской области». Реализация проекта позволит обеспечить природным газом потребителей в п. Сосновка. Общий объем потребления газа с учетом перспективных потребителей  составит 2520 м3/час.

Для газоснабжения п. Сосновка предусмотрена прокладка газопровода высокого давления II категории от трех точек подключения к существующим газопроводом высокого давления (0,5-0,6МПа) п.Красный Яр – п.Сосновка Кубовинского сельсовета. Протяженность газопровода высокого давления от п.Красный Яр до п.Сосновка – 4,3 км., в п.Сосновка – 1,412 км. При прокладке газопровода низкого давления в п.Сосновка предусмотрена прокладка надземных и частично подземных распределительных газопроводом  низкого давления (0,0022МПа) от четырех проектируемых газорегуляторных пунктов ГРПШ №1 - №4. Предусмотрена прокладка газопроводов ан кронштейнах на высоте 2,8-3,1 м. (выше оконных и дверных проемов первого этажа) по стенам газифицируемых двухэтажных многоквартирных жилых домов. Подземный газопровод низкого давления прокладывается открытым способом на глубине 1,5-1,74 м. до верха трубы до поверхности. Общая протяженность газопровода низкого давления в п.Сосновка – 12,018 км., в том числе надземных – 11,4 км., подземных – 0,618 км.

Подземный водопровод высокого давления и футляры запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р  50838-2009, обеспечивающих коэффициент запаса прочности 3,2. Надземный газопровод высокого давления и при присоединении подземных горизонтальных и вертикальных участков до и после шкафных ГРПШ, узлов учета газа типа ШУУРГ запроектированы из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 группы «В» по ГОСТ 10705-80. Подземный газопровод укладывается открытым способом на песчаное основание толщиной 0,1м. с обратной засыпкой песком толщиной 0,2м. от верха трубы и далее грунтом из траншеи.

Для газоснабжения потребителей п. Сосновка предусмотрено использование природного газа по ГОСТ 5542-87.

В перспективе на 2015-2020 года предусмотрена газификация с. Кубовая и п. Степной.

3.9. Перспектива развития системы   вывоза твердых бытовых отходов.

Основными задачами  улучшение качества услуг по вывозу твердых бытовых отходов является оборудование   специализированных площадок для сбора ТБО с установкой мусорных контейнеров, что позволит решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок. Для этого необходимо приобретение специализированного автомобиля для сбора контейнеров и вывозу ТБО.

|  |  |  |  |  |  | 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Ключевые показатели |  | 2012 г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г |  | 2017г. |  | 2018-2020гг |  |  |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 |  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  | % |  | не более 22 |  | 12,1 |  | 11,9 |  | 11,8 |  | 11,5 |  | 11,0 |  | 10,8 |  | 10,2 |  |  |  |  |
|  |  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  |  |  | руб. |  |  |  | 1030,5 |  | 1095,84 |  | 1166,04 |  | 1240,02 |  | 1314,36 |  | 1393,20 |  | 1560,38 |  |  |  |  |
|  |  | Среднемесячные денежные доходы населения |  |  |  |  | руб. |  |  |  | 8500 |  | 9200 |  | 9900 |  | 10800 |  | 11900 |  | 12900 |  | 15300 |  |  |  |  |
| А.3 |  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  |  | % |  | не ниже 95 |  | 95,0 |  | 96,0 |  | 97,0 |  | 98,0 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  | Объем средств, собранных за услуги |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 38919,9 |  | 41689,3 |  | 44650 |  | 47818 |  | 50687,1 |  | 53728,3 |  | 60175,7 |  |  |  |  |
|  |  | Объем начисленных средств за услуги |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 40968,3 |  | 43426,4 |  | 46032 |  | 48793,9 |  | 49673,3 |  | 52653,7 |  | 59573,9 |  |  |  |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 |  | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | ед./км |  |  |  | 0,33 |  | 0,22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | количество аварий |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность тепловых сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | ед./км |  | не более 0,6 |  | 0,83 |  | 0,64 |  | 0,28 |  | 0,18 |  | 0,11 |  | 0,05 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | количество аварий |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность водопроводных сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  |  |  |  |
| В.2 |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | час/чел. |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая продолжительность отключений за период |  |  |  |  | час. |  |  |  | 22 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 2387 |  | 2410 |  | 2425 |  | 2440 |  | 2465 |  | 2500 |  | 2550 |  |  |  |  |
|  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 850 |  | 445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 4531 |  | 4550 |  | 4580 |  | 4600 |  | 4630 |  | 4660 |  | 4700 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | час/чел. |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая продолжительность отключений за период |  |  |  |  | час. |  |  |  | 108 |  | 95 |  | 36 |  | 20 |  | 18 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 3589 |  | 3600 |  | 3610 |  | 3625 |  | 3660 |  | 3700 |  | 3750 |  |  |  |  |
|  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 3589 |  | 3600 |  | 1200 |  | 620 |  | 450 |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 4531 |  | 4550 |  | 4580 |  | 4600 |  | 4630 |  | 4660 |  | 4700 |  |  |  |  |
| В.3 |  | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | час/день |  |  |  | 23,9 |  | 23,94 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  |  | час. |  |  |  | 5498 |  | 5506 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  | 5520 |  |  |  |  |
|  |  | Количество дней в отчетном периоде |  |  |  |  | дней |  |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | час/день |  |  |  | 23,7 |  | 23,74 |  | 23,90 |  | 23,95 |  | 23,95 |  | 23,98 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  |  | час. |  |  |  | 8652 |  | 8665 |  | 8724 |  | 8740 |  | 8742 |  | 8752 |  | 8760 |  |  |  |  |
|  |  | Количество дней в отчетном периоде |  |  |  |  | дней |  |  |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |  |  |  |
| В.4 |  | Уровень потерь |  |  |  |  | % |  | не более 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 14,7 |  | 12,5 |  | 9,5 |  | 7,7 |  | 6,8 |  | 5,9 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  |  | Объем потерь |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 3,75 |  | 3,19 |  | 2,42 |  | 1,96 |  | 1,73 |  | 1,53 |  | 1,51 |  |  |  |  |
|  |  | Объем отпуска в сеть |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 26,0 |  | 26,5 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 10,00 |  | 9,4 |  | 8,3 |  | 7,0 |  | 5,3 |  | 4,2 |  | 4,1 |  |  |  |  |
|  |  | Объем потерь |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 21,5 |  | 20,2 |  | 17,8 |  | 15,0 |  | 11,4 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | Объем отпуска в сеть |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 214,9 |  | 214,9 |  | 214,9 |  | 214,9 |  | 214,9 |  | 220,0 |  | 224,0 |  |  |  |  |
| В.5 |  | Коэффициент потерь |  |  |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | Гкал/км |  |  |  | 412,1 |  | 350,5 |  | 265,9 |  | 215,4 |  | 190,1 |  | 168,1 |  | 165,9 |  |  |  |  |
|  |  | Объем потерь |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  | 3,75 |  | 3,19 |  | 2,42 |  | 1,96 |  | 1,73 |  | 1,53 |  | 1,51 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | м3/км |  |  |  | 1143,6 |  | 1074,5 |  | 946,8 |  | 797,9 |  | 606,4 |  | 489,4 |  | 489,4 |  |  |  |  |
|  |  | Объем потерь |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 21,5 |  | 20,2 |  | 17,8 |  | 15,0 |  | 11,4 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  |  |  |  |
| В.6 |  | Коэффициент соотношения фактический потерь к нормативным |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,94 |  | 0,83 |  | 0,70 |  | 0,53 |  | 0,42 |  | 0,41 |  |  |  |  |
| В.7 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 82,4 |  | 76,9 |  | 54,9 |  | 33,0 |  | 33,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  | км |  |  |  | 7,5 |  | 7,0 |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 63,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  | км |  |  |  | 18,8 |  | 12,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общая протяженность сетей |  |  |  |  | км |  |  |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  |  |  |  |
| В.8 |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 80,00 |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | Фактический срок службы оборудования |  |  |  |  | лет |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы оборудования |  |  |  |  | лет |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  |  | лет |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 100,00 |  | 63,8 |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  | Фактический срок службы оборудования |  |  |  |  | лет |  |  |  | 26 |  | 13 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы оборудования |  |  |  |  | лет |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  |  | лет |  |  |  | 0,00 |  | 7 |  | 19 |  | 18 |  | 17 |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  | % |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 52,7 |  | 53,0 |  | 53,2 |  | 53,5 |  | 54,0 |  | 54,5 |  | 55,3 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 2387 |  | 2410 |  | 2435 |  | 2460 |  | 2500 |  | 2540 |  | 2600 |  |  |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 4531 |  | 4550 |  | 4580 |  | 4600 |  | 4630 |  | 4660 |  | 4700 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 79,2 |  | 79,3 |  | 79,4 |  | 79,6 |  | 79,7 |  | 80,3 |  | 80,9 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 3589 |  | 3610 |  | 3635 |  | 3660 |  | 3690 |  | 3740 |  | 3800 |  |  |  |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 4531 |  | 4550 |  | 4580 |  | 4600 |  | 4630 |  | 4660 |  | 4700 |  |  |  |  |
| С.3 |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | Гкал/чел |  |  |  | 6,52 |  | 6,62 |  | 6,78 |  | 6,85 |  | 6,86 |  | 6,89 |  | 6,96 |  |  |  |  |
|  |  | Объем реализации услуг населению. |  |  |  |  | Тыс. Гкал |  |  |  | 15,56 |  | 15,96 |  | 16,51 |  | 16,84 |  | 17,15 |  | 17,5 |  | 18,1 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 2387 |  | 2410 |  | 2435 |  | 2460 |  | 2500 |  | 2540 |  | 2600 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | м3/чел |  |  |  | 48,01 |  | 48,06 |  | 48,3 |  | 48,6 |  | 49,1 |  | 49,5 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Объем реализации услуг населению. |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 172,3 |  | 173,5 |  | 175,6 |  | 178,0 |  | 181,3 |  | 185,2 |  | 190,0 |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 3589 |  | 3610 |  | 3635 |  | 3660 |  | 3690 |  | 3740 |  | 3800 |  |  |  |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | кг.у.т./ Гкал |  | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) |  | 274,00 |  | 250,00 |  | 230,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |
| Д.2 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  |  |  |  | снижение |  | 1,21 |  | 1,105 |  | 1,017 |  | 0,97 |  | 0,97 |  | 0,97 |  | 0,93 |  |  |  |  |
|  |  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  | 274,00 |  | 250,00 |  | 230,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 220,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |
|  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  | 226,1 |  |  |  |  |
| Д.3 |  | Эффективность использования воды |  |  |  |  | м3/Гкал |  | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным |  |  |  |  |  |  | снижение |  | 1,43 |  | 1,14 |  | 1,00 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  |  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | м3/Гкал |  |  |  | 1,00 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | м3/Гкал |  |  |  | 0,70 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Д.5 |  | Эффективность использования электроэнергии |  |  |  |  | кВт/Гкал |  | не более 35 |  | 39,60 |  | 37,0 |  | 35,0 |  | 32,0 |  | 31,0 |  | 31,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Д.6 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  |  |  |  | кВтч/Гкал |  | снижение |  | 1,13 |  | 1,06 |  | 1,00 |  | 0,91 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Фактический расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | кВтч/Гкал |  |  |  | 39,60 |  | 37,0 |  | 35,0 |  | 32,0 |  | 31,0 |  | 31,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  | кВТч/Гкал |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |
| Д.7 |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  |  | кВтч/м3 |  | не более 1,0 |  | 1,84 |  | 1,58 |  | 1,31 |  | 1,14 |  | 1,1 |  | 1,03 |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  |  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  |  |  |  | тыс. кВтч |  |  |  | 352,2 |  | 302,2 |  | 250 |  | 220 |  | 210 |  | 200 |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | Объем производства и транспортировки воды |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 191,4 |  | 191,4 |  | 191,4 |  | 191,4 |  | 191,4 |  | 193,4 |  | 198,2 |  |  |  |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 |  | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 0 |  | 20,1 |  | 33,9 |  | 42,8 |  | 49,6 |  | 53,7 |  | 69,6 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,00 |  | 3,2 |  | 5,6 |  | 7,2 |  | 8,5 |  | 9,4 |  | 12,6 |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 15,56 |  | 15,96 |  | 16,51 |  | 16,84 |  | 17,15 |  | 17,5 |  | 18,1 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |  | 60,7 |  | 88,4 |  | 95,5 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 22,5 |  | 105,4 |  | 155,2 |  | 170 |  | 181,3 |  | 185,2 |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 172,3 |  | 173,5 |  | 175,6 |  | 178,0 |  | 181,3 |  | 185,2 |  | 190,0 |  |  |  |  |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | % |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 |  | Всего инвестиций за период |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3000 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2 |  | Привлеченные средства |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 |  | Кредиты банков |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 |  | Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 |  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2850 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2400 |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 450 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.4 |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 150 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.5 |  | Прочие средства |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 |  | Всего инвестиций за период |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10655 |  | 14700 |  | 15150 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.2 |  | Привлеченные средства |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.1 |  | Кредиты банков |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 |  | Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 |  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10122,25 |  | 13965 |  | 14827,5 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 8524,0 |  | 11765 |  | 13460 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1598,25 |  | 2200 |  | 1367,5 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.4 |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 532,75 |  | 735 |  | 322,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.5 |  | Прочие средства |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирование | Финансирование |  |  |  |  |  |  | Обоснование эффективности | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам (тыс .руб.) |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода с. Кубовая 6300 п.м. | 2013 | Привлеченные и бюджетные средства | 9855,0 |  |  |  |  |  | 9855,0 | Реализация целевой программы «Чистая вода» | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
| 1.2 | Устройство водозаборной скважины с павильоном и зоной санитарной охраны п. Красный Яр с установкой прибора учета | 2013-2014 | Привлеченные и бюджетные средства | 800,0 | 400,0 |  |  |  |  | 1200,0 | Эффективное использование воды | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
|  | Устройство соединительного водопровода п. Красный Яр | 2014 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Эффективное использование воды | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
| 1.3. | Устройство оборудования для водоочистки | 2014 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
| 1.4. | Реконструкция водопровода п. Красный Яр 500 п.м. | 2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
| 1.5. | Реконструкция водопровода п. Сосновка 10000 п.м. | 2014-2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 13000,0 | 10000,0 |  |  |  | 23000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Сосновское» |
| 1,6 | Реконструкция водопровода п. Степное 2000 п.м. | 2015-2016 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 3000,0 | 2000,0 |  |  | 5000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Сосновское» |
| 1,7 | Устройство водозаборной скважины с павильоном и зоной санитарной охраны п. Сосновка с установкой прибора учета | 2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 | Эффективное использование воды | МУП ЖКХ «Сосновское»» |
| 2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения п. Красный Яр 4300 п.м. | 2014-2015 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 16000,0 | 8300,0 |  |  |  | 24300,0 | Улучшение качества ком. услуг | МУП ДЕЗ ЖКХ Кубовинское |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство газовой модульной котельной п. Сосновка | 2014 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 15000,0 |  |  |  |  | 15000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Сосновское» |
| 23.2. | Строительство теплотрассы п. Сосновка 480 п.м. | 2013 | Привлеченные и бюджетные средства | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг | МУП ЖКХ «Сосновское» |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Строительство газопровода высокого давления от п. Красный Яр до п. Сосновка 4300 м | 2013 | Бюджетные средства | 16500 |  |  |  |  |  | 16500 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
| 44.2. | Строительство газопровода высокого давления п. Сосновка 1412 м | 2013 | Бюджетные средства | 5417,8 |  |  |  |  |  | 5417,8 | Улучшение качества ком. услуг |  |
| 4.3. | Строительство газопровода низкого давления по п Сосновка 12018 м | 2014-2020 | Привлеченные и бюджетные средства |  | 6150,0 | 6150,0 | 6000,0 | 4000,0 | 2389,0 | 24689,0 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
| 4.4. | Строительство газопровода высокого давления до с. Кубовая 9200 м | 2014-2015 | Бюджетные средства |  | 13000,0 | 20000,0 |  |  |  | 33000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления по с. Кубовая | 2015-2020 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  | 5000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 14000,0 | 37000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления до п. Степной 10300 м | 2015-2016 | Бюджетные средства |  |  | 25000,0 | 10000,0 |  |  | 35000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления по п. Степной | 2016-2020 | Привлеченные и бюджетные средства |  |  |  | 6000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 22000,0 | Улучшение качества коммунальных услуг |  |
|  | Итого |  |  | 35572,8 | 64850 | 79600 | 33000 | 21000 | 24389 | 258411,8 |  |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей

-повысить надежность водоснабжения

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды  на 50 %

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты на 85%.

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Станционного сельсовета Новосибирского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 80 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 85 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 65%.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 76%

- коэффициент обеспечения потребности в услугах – 88%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 12,1%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2015г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 35,39 | 37,51 | 39,77 | 42,15 | 44,68 | 47,36 | 53,04 |
| Холодное водоснабжение | 3,66 | 3,88 | 4,12 | 4,36 | 4,62 | 4,90 | 5,48 |
| Горячее водоснабжение | 9,15 | 9,70 | 10,28 | 10,90 | 11,55 | 12,25 | 13,72 |
| Водоотведение | 3,96 | 4,19 | 4,45 | 4,71 | 4,99 | 5,29 | 5,93 |
| Электроснабжение | 5,09 | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,18 | 7,60 | 8,52 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 57,25 | 60,88 | 64,78 | 68,89 | 73,02 | 77,40 | 86,69 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1030,5 | 1095,84 | 1166,04 | 1240,02 | 1314,36 | 1393,20 | 1560,38 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2020 гг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,1-10,2 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95-99 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.4.  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

млн. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018-2020гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 15400 | 2400 | 13000 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1950 | 450 | 1500,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 650 | 150,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| Всего по годам | 13000 | 3000 | 15000 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 35549 | 8524,0 | 11765 | 13460 | 1800 |  |  |
| Местный бюджет | 5365,75 | 1598,25 | 2200,0 | 1367,5 | 200 |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 1590,25 | 532,75 | 735,0 | 322,5 |  |  |  |
| Всего по годам | 42505 | 10655 | 14700 | 15150 | 2000 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 19440 |  | 12800,0 | 6640,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 3645,0 |  | 2400,0 | 1245,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 1215,0 |  | 800,0 | 415,0 |  |  |  |
| Всего по годам | 24300 |  | 16000 | 8300 |  |  |  |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 161353,45 | 21917,8 | 18527,5 | 54477,5 | 27850 | 17850 | 20730,65 |
| Местный бюджет | 12253,35 |  | 622,5 | 1672,5 | 3150 | 3150 | 3658,35 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Всего по годам | 173606,8 | 21917,8 | 19150 | 56150 | 31000 | 21000 | 24389 |
| Всего по программе | 258411,8 | 35572,8 | 64850 | 79600 | 33000 | 21000 | 24389 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет        258411,8 тыс. руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 231742,45 тыс. руб. (89,7%), средства местного бюджета 23214,1 тыс. руб.(9,0%) и внебюджетные средства – 3455,25 тыс. руб. (1,3%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Кубовинского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Новосибирского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Кубовинского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Кубовинского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Кубовинского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета за прошедший финансовый год.